当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第一批）

| 设备（产品）名称 | 主要指标及技术要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 一、空气污染治理设备 |  |  |
| 1. 石灰石 ( 石灰 ) —石膏湿法烟气脱硫成套设备 | 钙硫比 Ca/S<1.05; 脱硫率 90% 及以上 ; 石膏中亚硫酸钙的残留度 <8% 烟气带水量 <100mg/Nm 3 ; 副产品石膏能够得到有效利用。 | 火电厂烟气治理 |
| 2. 炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫成套设备 | 钙硫比 Ca/S<2.5; 脱硫率 70% 及以上 ; | 火电厂烟气治理 |
| 3. 半干法烟气脱硫设备 | 钙硫比 Ca/S<1.4; 脱硫率 75% 及以上 ; | 火电厂烟气治理及工业炉窑烟气治理 |
| 4. 烟气循环流化床脱硫设备 | 钙硫比 Ca/S<1.25; 脱硫率 80% 及以上 ; | 火电厂烟气治理 |
| 5. 高温高滤速袋式除尘器 | 最高适用温度 250 ℃ ; 除尘效率≥ 99%; 滤袋正常寿命≥ 2 年 ; 过滤风速≥ 1.5m/min 。 | 烟气除尘治理 |
| 6. 袋式除尘器高效清灰设备 | 漏风率 <1%; 耐温 >200 ℃ ; 同样清灰量条件下减小能耗 25% 。 | 烟气除尘治理 |
| 7. 高效电除尘器 | 处理风量 30000-1000,000m 3 /h; 除尘效率≥ 99%; 出口浓度≤ 50mg/m 3 ( 标 ) 。 | 烟气除尘治理 |
| 8. 电除尘器系统配置数据、实地采样及定量分析设备 | 最高适用温度 350 ℃ ; 实地采样模拟配置连续即时显示除尘效率 , 精度为 2%; 具备整体移动功能。 | 烟气除尘治理 |
| 二、水污染治理设备 |  |  |
| 9. 旋转式阶梯格栅 | 指标 : 栅条净距 3-40mm; 设计水深 :<3m; 齿耙速度 :2-3m/min; 特点 : 拦污率较条式固定格栅提高 20% 与国外同类产品相比成本降低 40-50%; 具有自治净能力 , 彻底解决现有格栅耙齿污物缠绕卡滞现象 ; 结构简单、紧凑、合理 , 传动部件少 , 无水下运动件 , 易于维护管理 ; 采用 PLC 可编程控制器 , 自动化程度高 , 减轻操作人员劳动强度 , 运行安全可靠 ; 可为封闭结构 , 不影响周围环境卫生条件。 | 大中型污水处理厂 |
| 10. 旋流式除砂设备 | 除砂率 :85-95% | 城市污水处理、工业废水处理 , 用于沉砂池除砂 |
| 11. 浮油回收机 | 油拖移动线速度 :18-20m/min 吸油能力≥ 12 吨 / 小时 回收浮油含水量 <15% | 浮油回收 |
| 12. 高效气浮成套设备 | 微气泡直径≤ 1 微米 , 溶气利用率近 100%, 在 0.3Mpa 工作压力下吸附值可达 12kg/m 3 , 可分离浓度为几百至上万 mg/l 的悬浮物 (SS), 相应能耗 0.1-0.2kwh/m 3 处理水量 :10-200m 3 /h | 给水及废水处理 |
| 13. 风能曝气机 ( 增氧机 ) | 二级风速 :2-3.7m/s 服务面积 :400-600m 2 溶解氧富集速率 :1.2-1.34kgO 2 /h 启动风速 :0.5 m/s | 城市污水或工业废水处理及受污染河道、湖泊 |
| 14. 悬挂链脉冲波式曝气装置 | 理论动力效率≥ 3.0 kgO 2 /hwh 氧利用率≥ 20% 服务面积 :4-8 m 2 / 个 | 城市污水及工业废水处理 |
| 15. 带式脱水机与污泥浓缩机一体化装置 | 有效带宽 :2m( 形成 1m-3m 系列 ) 带速 : 浓缩机 :10-40m/min 脱水机 :1-5m/min 脱水效果 : 浓缩后污泥含固率≥ 5% 压榨脱水后污泥含固率≥ 22% 整机噪音≤ 80dB(A) | 城市污水及工业废水处理 |
| 16. 高浓度难生物降解有机废水处理成套设备 | 处理后的水质可达到国家或地方排放标准 | 高浓度有机废水的处理 |
| 17. 除藻机 | 利用机械去除藻 , 不投加药剂 藻的去除率 80-90% 操作自动化 , 管理方便 . | 水库、湖泊、含藻水、城市给水及工业用水的预处理 |
| 18.SBR 序批式活性污泥法反应器 | 混合液悬浮固体 MLSS:4000-10000mg/l 反应时间 :4-6h 污泥指数 SVI:80-150 有机负荷 :3.0-5.0kgCOD/kgMLSS.d | 城市污水及工业废水处理 |
| 19. 内循环三相生物流化床反应器 | 出水水质 : 对城市生活污水经处理后达到综合排放标准 , 反应器的水力停留时间比传统生物处理法缩短 50%; 对工业废水可作为预处理设备或最终处理设备 . 采用多孔载体 , 载体耐磨 , 有较好的机械强度 , 且性能价格比高于一般载体 . 循环流化均匀 , 流化动力消耗低于传统流化床 , 能耗与一般生物处理法相当 | 城市污水及工业废水处理 |
| 20. 膜 - 生物反应器 | 反应器内生物量达 10g/l 以上 , 可大大增加反应器的容积负荷 , 使反应器小型化 反应器出水水质好 , 达到回用水标准 | 城市中水处理及污水回用 |
| 21. 光氧化法处理受污染饮用水设备 | 对受污染饮用水源水中的污染物质具有良好去除能力 反应速率高 , 能在短时间内处理大量受微污染的水 , 使设备小型化 | 饮用水净化处理 |
| 22. 污泥快速制肥成套设备 | 处理量 :5-50 立方米污泥 / 日 ( 脱水污泥 ) 颗粒肥含水率 <25% 肥效可依据用户要求调配 产品达到高温堆肥卫生评价标准 | 城市污水处理厂污泥处理及综合利用 |
| 23. 卧螺式离心脱水机与污泥浓缩机一体化装置 | 转鼓直径 450-720mm ； 比径比 L/D=3 — 4 ； 分离因素达 3500 | 城市污水及工业废水处理 |
| 24. 新型臭氧发生器 | 指标 : 单位能耗 , 纯氧作原料时≤ 15kwh/kgO 3 ; 空气作原料时≤ 25kwh/kgO 3 特点 : 将生成氧原子与生成臭氧的反应分开 , 使其分别在各自适宜的不同条件和场所进行 , 从而大大提高臭氧的净生成量 , 且不再需要冷却 , 大大降低能耗和减少设备体积 . 当采用空气为原料时 , 能减少副产物氮氧化物的生成量 . 新的臭氧制取技术的能量利用率比现有技术提高 2-3 倍 , 设备体积减少一半以上 , 整体制造成本比现有产品可下降 30-50%, 并可制造出臭氧含量超过 10% 的臭氧气流 . | 给水及废水处理 |
| 25.SBR 法大型旋转式滗水器 | 单台滗水器≥ 1000m 3 /h 滗水深度≥ 3m | 城市污水、工业废水处理 |
| 26. 城市污水处理厂自动化监控系统及仪表 | 采用现场总线 DCS 分散型控制系统、 PLC 可编程序控制器的数字控制系统装置 ; 国产化率 60% 以上 . | 城市污水处理 |
| 三、固体废弃物处理设备 |  |  |
| 27. 垃圾分选设备 | 分选能力 10t/h 及以上 | 城市垃圾处理及利用 |
| 28. 城市生活垃圾焚烧处理成套设备 ( 往复式炉排焚烧炉 ) | 处理量 :150-1000t/d; 炉膛温度 :850 ℃以上 ; 烟气停留时间≥ 2 秒 ; 氧气含量≥ 6% 烟气排放达到国家排放标准 | 城市生活垃圾处理 |
| 29. 有毒有害固体废弃物焚烧处理成套设备 | 处理量 :20T/d 以上 ; 回转窑温度 :850-1000 ℃ 二燃室 :1000-1200 ℃ ; 有毒成份破坏率 (DRE):99.99%; 烟气排放达到国家排放标准 . | 有毒有害固体废物处理 |
| 30. 小型固体废弃物焚烧设备 | 焚烧量 30kg/h-500kg/h; 烟气排放达到国家排放标准 . | 用于医院、机场、生活小区等固体废弃物处理 |
| 31. 垃圾发酵滚筒 | 50-300t/d | 适合于混合垃圾和袋装垃圾的处理 |
| 32. 堆肥翻堆机 | 处理量 200-1000m 3 /h | 用于垃圾堆肥处理 |
| 33. 后装压缩式垃圾收运车 | 压缩密度 :0.6-0.8t/m 3 装载能力 :3-15t/ 车 装料方式 : 液压旋转板举升推入、刮板刮入滑板压缩推入 卸料方式 : 液压倾翻自卸、推铲推出 | 城市生活垃圾的收集运输 |
| 34. 真空吸粪车 | 载重 : ≥ 4500kg 抽吸速度 : ≥ 2500L/min 最大抽吸深度 :4m 抽吸满罐时间≤ 5min 满罐排泄时间≤ 5min | 主要用于抽吸和运输粪便及城市排水管道、地下煤气管道中的污水 |
| 四、噪声控制设备 |  |  |
| 35. 大型配套消声器 | 消声量 :15-20dB(A)/m, 具有较好的配套性、通用性和安全性 . | 大型通风及空气动力设备的消声 |
| 36. 高炉冷风放风阀、高炉鼓风机放风消声器系列 | 放风量 :1000-8800m 3 /min 消声量 :20-50dB(A) | 工业噪声控制 |
| 37. 高炉煤气均压放散消声器系列产品 | 放散体积 :20-100m 3 消声量 >45dB(A) | 工业噪声控制 |
| 38. 高炉煤气减压阀组消声器系列产品 | 气流量 :20000-700000 m 3 /h 气体压力≤ 0.015Mpa 消声量 >30dB(A) | 工业噪声控制 |
| 39. 锅炉安全门消声器 | 能够满足电力环保及安全要求 | 火电厂 |
| 五、环境监测设备 |  |  |
| 40. 在线式 / 便携式水质监测仪器 | PH 监测仪 测量范围： 0-14PH 精度：± 0.1/ ± 0.01PH 带温度计 电导率监测仪 测量范围： 0-0.5/20000 μ s/cm 精度 : ± 0.2 μ s/cm 溶解氧 (DO) 监测仪 测量范围 :0-20 μ g/1,20-200 μ g/1,200 μ g/1-40mg/1;0-200% 精度 :0-20 μ g/1 ± 10%F.S;20-200 μ g/1 ± 5%F.S; 200 μ g/1-40mg/1 ± 2%F.S; 有自动清洗功能 浊度监测仪 测量范围 :0-1000/4000NTU 精度 :0-40NTU ± 2%;40-4000NTU ± 5% COD 监测仪 原理 : 重铬酸钾法、高锰酸钾法 测量范围 :0-100/5000mg/L; 精度 : ± 10%; 氨氮监测仪 原理 : 离子选择性电极法、光学法 测量范围 :0-100/300mg/LNH 4 -N 精度 :0.01mg/ LNH 4 -N 比例采样器 普及型 : 带 24 小时样品分配器和保温箱 监测型 : 现场检测和显示 PH/ORP 、电导率、溶解氧、浊度、温度等参数 ( 可根据需要更换为其他参数 ) 污水流量计 : 压力 / 压差式明渠流量计、多普勒式流量计、电磁式流量计 超声波污泥界面计 精度 :100mm 以上在线仪器输出信号要求 :4-20mA( 隔离 ),RS-232 或现场总线接口 | 水质监测 |
| 41. 空气质量监测系统 | SO 2 、 NO X 、 CO 、 HC 、悬浮颗粒物 ( 飘尘 ) 、 O 3 监测仪具有自校正、自诊断等功能 . | 大气环境监测 |
| 42. 便携式 / 在线式烟气监测仪 | SO 2 测量范围 :0-4000ppm, 精度 : ± 5%, 分辨率 :1ppm NO X 测量范围 :0-2000ppm, 精度 : ± 5%, 分辨率 :1ppm 气体阻力在 5Kpa 时 , 采样流量≥ 0.6L/min 在线式仪器输出信号 :4-20mA( 隔离 ) 、 RS-232 或现场总线接口 | 烟气监测 |
| 43. 汽车尾气监测仪 | HC 0-10000ppm, 精度± 5%, 分辨率 :1ppm CO 0-10%, 精度± 5%, 分辨率 :0.01% 量程漂移 :< ± 2%/3hr | 汽车尾气监测 |
| 44.24 小时恒温恒流自动连续大气采样器 | 流量 :200ml/min ± 5%( 采用流量传感器 ) 温度 :24 ± 4 ℃ ( 采用半导体制冷元件 ) | 大气环境监测采样 |
| 六、节能与可再生能源利用设备 |  |  |
| 45. 循环流化床锅炉 | 蒸发量 75t/h 及以上 ; 燃烧效率 95% 及以上 ; 脱硫效率在 85% 时 , 对不同含硫量的煤种 ,Ca/S<2-2.8; 锅炉连续运行时间 >4000 小时 | 劣质煤、煤矸石、石煤、石油焦、垃圾、生物质燃料的利用和治理 |
| 46. 低 NOx 燃烧器 | 降低 NOx 排放 40% 以上 ; 对不同煤质 , 锅炉不投油的最低负荷率 <40-55% | 煤粉锅炉 |
| 47. 余热锅炉 | 干熄焦余热锅炉、转炉余热锅炉 ; 粉尘去除率在 90% 以上 ; 可大幅度降低原排空的热污染 | 用于有排空的废热和粉尘的设施 |
| 48. 节能风机、水泵 | 设备效率在 75% 以上 , 比传统设备提高效率 10-15%; 噪音明显减小 | 用于通风及流体介质输送 |
| 49. 节能变压器 | 新 S9 系列变压器 ; 非晶态金属变压器 ; 空载损耗比传统变压器减低 10% 以上 ; 负载损耗比传统变压器降低 23% 以上 | 输配电系统 |
| 50. 风力发电机组 | 单机 600KW 及以上 | 风力发电场 |
| 51. 太阳能光伏发电设备 | 单晶硅组件效率 >12% 多晶硅组件效率 >11% 薄膜电池组件效率 >5% | 工农业和民用独立与并网供电 |
| 七、资源综合利用与清洁生产设备 |  |  |
| 52 ．粉煤灰干法分选设备 | 分级利用回收率大于 70% ； 系统耐磨性强，使用寿命应在 15000 小时以上； 系统操作简单，调整范围大 | 粉煤灰干法分选 |
| 53 ．废橡胶裂解制碳黑和燃料油成套设备 | 生产的产品达到相应国家产品质量标准； 生产过程无二次污染； 工艺技术简单，无需庞大预处理设备 | 废橡胶和橡胶边角余料的综合利用 |
| 54. 利用煤矸石、粉煤灰等生产新型墙体材料成套设备 | 全煤矸石 , 或粉煤灰等废渣掺量大于 50%; 生产的建材产品质量达到相应产品的国家标准 , 保温、装饰性能良好 ; 空心砖设备 , 应达空洞率 >35% 运行安全可靠 | 废渣的综合利用 |
| 55. 酒精糟生产全干燥蛋白饲料成套设备 | 水耗 <20t/t 饲料 ; 蒸汽单耗 <2.2 t/t 饲料 ; 电耗 <118kwh/t 饲料 ; 饲料中蛋白含量 >27%; 饲料含水率 <10% | 大、中型酒精生产企业废糟液处理 |
| 56. 合成氨气体净化 NHD 技术成套设备 | NHD 溶剂消耗 <0.2kg/t 氨 ; 蒸汽消耗 <20 kg/t 氨 ; 电耗 <95kwh/t 氨 ; 净化气含 CO 2 <0.2%; 净化气含 H 2 S<1ppm | 适用于各种工艺气体的净化 , 特别适用于以煤为原料的硫化氢、二氧化碳含量高的氨合成气、甲醇合成气和羰基合成气的净化 |
| 57. 火炬气回收利用技术成套设备 | 回收利用有机物质 ; 有害气体达标排放 | 石油化工、油气田开发火炬气处理 |
| 58. 沼气综合利用设备 | 固液分离机 对含水 96% 左右的废液能每小时分离 10m 3 左右 ; 滤液中 SS<5000mg/l UASB 厌氧反映器 COD 负荷率 :8-12kg/m 3 .d; 产气率 :6-8 m 3 /m 3 .d 沼气脱硫设备 脱硫后沼气中 H 2 S<20 mg/l 沼气发电机 150kw-500kw, 每立方米沼气发电 15-16kwh | 中高浓度工业废水、禽畜废水及生活污水厌氧处理 , 沼气 ( 含垃圾填埋产生的沼气 ) 综合利用 |
| 八、环保材料与药剂 |  |  |
| 59. 耐高温耐腐蚀玻璃纤维过滤布 | 织物组织 : 维二重 织物厚度 :0.5-0.6mm; 织物密度 : 经向 :18 根 /cm; 纬向 :18 ± 1 根 /cm; 织物强度 : 经向≥ 240 ± 20(kg/25mm × 100) 纬度≥ 240 ± 20(kg/25mm × 100) 过滤效率 :99% 正常使用寿命≥ 2 年 | 碳工业炉窑及锅炉烟气治理 |
| 60 玻璃纤维膨体纱过滤布 | 抗拉强度 : 经≥ 2000(N/25mm) 纬≥ 1400(N/25mm) 透气率 :35-45cm 3 /cm 2 .s 使用温度 : ≤ 280 ℃ 过滤风速 : ≤ 0.5-0.8m/min 捕尘效率 : ≥ 99.95% 正常使用寿命≥ 2 年 | 水泥、碳黑、化工等行业的工业产品回收，建材、冶金、机械、电力的燃煤锅炉以及垃圾焚烧等领域的高温烟尘、粉尘处理 |
| 61. 高密度聚乙烯衬层 | 满足垃圾卫生填埋场防渗要求 | 垃圾卫生填埋场场底防渗 |
| 62. 高效复合声学材料 | 阻尼材料损耗因数 : η >0.2-0.3 温度应用范围较宽 吸声系数 : α >0.5 | 噪声控制用材料 |